Приложение 3

Практическая работа «Измерение теплообмена человека»

Цель работы: Измерение теплообмена человека

Оборудование: термодатчик, диск «L-микролаборатория», весы напольные, сантиметровая лента.

Ход работы:

- Измерьте температуру  поверхности тела человека с помощью термодатчика

- Измерьте массу тела и рост человека.

- Вычислите площадь поверхности человека,используя одну из формул:

- Расчет поверхности тела человека по формуле Дюбойс:

S=0,1073P2, где

S - поверхность тела человека, выраженная в м2;  P - масса тела, выраженная в кг

- Расчет поверхности тела человека по формуле Костефф:

S=4P+7P+90, где

S - поверхность тела человека, выраженная в м2 ; P - масса тела, выраженная в кг

- В настоящее время наиболее популярной является формула Мостеллера:

S=0,167ml, где

S – площадь поверхности м2, m – масса тела в кг; l– рост человека в м

- Выполнить ряд физических упражнений с целью разогрева тела.

- Измерьте температуру разогретого тела.

- Вычисляем количество теплоты радиации и конвекции в состоянии покоя и при нагрузки человека.

- Выводы

Теплопередача кондукцией через воздух составляет очень незначительную величину, так как коэффициент теплопроводности неподвижно воздуха равен 9,65·10-4 Вт/м·К.

Конвекция. Конвекцией осуществляется передача тепла с поверхности тела или одежды человека движущемуся около него воздуху. В общем балансе теплопотерь теплопередача конвекцией составляет значительную долю (свыше 25… 30 %).

Для расчётов теплоотдачи конвекцией можно использовать уравнение Н.К. Витте, основанное на учёте охлаждения кататермометра и установленных при этом эмпирических постоянных величин:

Qконв=0,10(0,5+υ)S(TВ−TП), для υ ≤ 0,6 м/с;

Qконв=0,12(0,273+υ)S(TВ−TП), для υ > 0,6 м/с,	(2.4)

где υ - скорость движения воздуха, м/с; S - поверхность тела человека, участвующая в теплообмене, м2; Тв - температура воздуха, °С; Тп - температура (средняя) поверхности кожи, °С.

Испарение с поверхности тела человека. При испарении пота с поверхности кожи человека отнимается тепло, являющееся скрытой теплотой парообразования. Процесс теплоотдачи испарением с поверхности кожи и лёгких человека в условиях комфорта составляет 23… 29 % всей теплоотдачи.

Количество тепла, отдаваемого с поверхности тела испарением, определяется уравнением, Вт:

QИСП=αВSW(PК−PВ), где

S - часть поверхности тела, покрытая потом, м2; W - коэффициент увлажнения кожи W ≈ 0,2… 1; Pк - парциальное давление водяного пара в насыщенном воздухе над кожей, Па; Pв - парциальное давление водяного пара в окружающем воздухе, Па; αв - коэффициент перехода тепла во внешнюю среду при испарении пота, Вт/м2×К, для одетого человека αв = 1,25K, где K – коэффициент теплопередачи, для неодетого человека αв = 10,45 + 8,7 υ, где υ - скорость воздуха, м/с.

Как видно из уравнения, количество испаряющегося пота зависит от скорости движения воздуха, величины поверхности тела, покрытой потом, и от разности парциальных давлений (Pк - Pв); которая меняется в зависимости от температуры и относительной влажности воздуха. Интенсивность выделения водяных паров с поверхности кожи человека резко возрастает и при интенсивной мышечной деятельности человека.

При приближённых расчётах считают, что количество тепла, отдаваемого с поверхности кожи испарением, в основном зависит от количества испарённой влаги и от температуры кожи.

Радиация (излучение). Теплоотдача радиацией - это передача тепла в форме лучистой энергии с поверхности тела человека на окружающие поверхности, имеющее более низкую температуру, или в окружающее пространство. Количество тепла, отдаваемого излучением, зависит от температуры поверхности тела (одежды), температуры окружающих тело стен и поверхностей, их способности излучать тепло, величины площади тела и окружающих поверхностей, расстояния и взаимного расположения тела и окружающих его поверхностей. Теплоотдача излучением в состоянии покоя человека составляет 43… 50 % всей потери тепла.

В помещении теплоотдачу радиацией определяют по формуле Н. Витте, Вт:

Q р = 0,093 ·S (Тст - Тт) [Вт], где

S - поверхность тела человека, м2; Тст - температура стен; Тт - температура тела.

где Qр - теплоотдача радиацией.

В теплообмене человека конвекцией и радиацией принимает участие в среднем 75 % всей поверхности тела. Важнейшим критерием комфортного состояния человека является тепловой баланс в системе человек – среда обитания, который зависит от температуры среды, подвижности и относительной влажности воздуха, атмосферного давления, температуры окружающих предметов и интенсивности физической нагрузки организма.

Теплоотдача излучением (радиацией) – это передача тепла в форме лучистой энергии с поверхности тела человека на окружающие поверхности, имеющее более низкую температуру, или в окружающее пространство.

В помещении теплоотдачу радиацией определяют по формуле Н.Витте:

QP=0,093*П*(Тст-Тт), где

QP-теплоотдача  радиацией;

П - поверхность тела человека, м2;

Тст – температура стен;

Тт – средневзвешенная температура тела.

Конвекцией осуществляется передача тепла с поверхности тела или одежды человека движущемуся около него  воздуху. В общем балансе теплопотерь теплопередача конвекцией составляет значительную долю (свыше 25-30%). Для расчетов теплоотдачи конвекцией можно использовать уравнение Н.К.Витте:

Q1=0,10 (0,5+√v)*П*(Тв-Тп) для v ≤ 0,6 м/сек;

Q2=0,12 (0,273+√v)*П*(Тв-Тп) для  v > 0,6 м/сек, где

Q1,Q2 – теплоотдача конвекцией;

v – скорость движения воздуха, м/сек;

П – поверхность тела человека, участвующая в теплообмене, м2;

Тв – температура воздуха, 0С;

Тn – температура (средняя) поверхности кожи, 0С

При испарении пота у организма человека отнимается тепло, являющееся скрытой теплотой парообразования. Процесс теплоотдачи испарением с поверхности кожи и легких человека в условиях комфорта составляет 23-29% всей теплоотдачи.

Количество тепла, отдаваемого с поверхности тела испарением, определяется уравнением:

Qn=aB*W*F (Рк-Рв], где

F – часть поверхности тела, покрытая потом, м2;

W – коэффицент увлажнения кожи ≈ 0,2-1;

Рк – парциональное давление водяного пара в насыщенном воздухе на кожей, мм. рт. ст. (1мм.рт.ст.=133,3 Па);

Рв – парциальное давление водяного пара в окружающем воздухе, мм рт. ст. (определяется по таблице при данной температуре);

аВ – коэффициент перехода тепла во внешнюю среду при испарении пота для одетого человека аВ=0,10375,для неодетого аВ=10,45+8,7v, где v – скорость воздуха.

Ход работы:

- Измерьте температуру  поверхности тела человека с помощью термодатчика

- Измерьте массу тела и рост человека.

- Вычислите площадь поверхности человека по формуле П=0,1mp

- Выполнить ряд физических упражнений с целью разогрева тела.

- Измерьте температуру разогретого тела.

- Вычисляем количество теплоты радиации и конвекции в состоянии покоя и при нагрузки человека.

- Выводы